MEMORIAL DESCRITIVO

1. PARTIDO ARQUITETÔNICO

O presente projeto destina-se à construção de uma escola de um pavimento com 02 salas de aula, a ser implantada pela Ministério da Educação no assentamentos Guapirama.

A proposta básica refere-se a uma edificação simples e racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o funcionamento das atividades de ensino e aprendizagem. No Espaço Educativo Rural de 02 Salas de Aula, encontram-se: um espaço para administração, uma cozinha, dois sanitários e um recreio coberto. Completa a edificação uma área de serviço protegida, nos fundos da escola. Novamente a cobertura de duas águas protege o conjunto. Dois pilares de concreto se destacam na fachada, marcando o acesso principal.

O dimensionamento dos ambientes da escola segue, sempre que possível, as recomendações técnicas do FNDE, respeitando áreas mínimas de utilização e taxas de ventilação e iluminação natural. O posicionamento das janelas viabiliza uma ventilação cruzada nas salas de aula,amenizando assim o calor em áreas mais quentes do país. O beiral de 80cm ameniza a incidência solar direta sobre a fachada, diminuindo a carga térmica incidente no interior dos espaços. Do mesmo modo, o uso de laje de forro impede a transferência direta do calor oriundo da cobertura, através de um colchão de ar.

A técnica construtiva adotada é simples  adotando materiais facilmente encontrados no comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada. As vedações são em alvenaria de tijolo furado revestidos e a estrutura em concreto armado. A cobertura será em telha cerâmica com estrutura do telhado em madeira. Para o revestimento do piso, especificou-se cerâmica resistente à abrasão, facilitando ainda a limpeza do local, o forro será executado em painéis de Pvc branco com tarugamento de madeira ou metalico. Do mesmo modo, as salas de aula e a fachada são revestidas com um barrado, pintura esmalte e cerâmico respectivamente, protegendo as paredes da umidade e dos impactos.

As portas são especificadas em madeira de lei envernizadas. As esquadrias são do tipo basculante em perfil metálico. A opção possibilita regular a ventilação natural e fornece mais segurança à escola.

O projeto estrutural tera fundações tipo sapatas isoladas, vigas baldrames, pilares, vergas e vigas de amarração em concreto armado.

O projeto hidrossanitário inclui um sistema de evacuação das águas servidas com

sistema de fossa séptica e sumidouro, permitindo um tratamento adequado dos dejetos nesta área desprovida de tratamento de esgoto. O fornecimento de água será através de caixa d`água elevada, instalada  sob a  cobertura dos sanitários, com capacidade de 1.000 litros cada.

Embora não estejam incluídas na planilha de orçamento, foram reservadas áreas para

playground, área de esportes e uma horta onde os alunos poderão cultivar seu próprio alimento. O cercamento do terreno será aconselhável, com muro baixo e cerca metálica, delimitando fisicamente o terreno da escola e fornecendo maior segurança ao local.

2. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

ESTUDO DE CORES

No presente projeto, a definição das cores a serem utilizadas na Escola ficarão a critério da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis..

SALAS DE AULA

PISO: cerâmica marca Eliane®, formato 40x40, Pei 4/5 ou equivalente.

PAREDES: Pintura acrílica semi-brilho, cor palha, marca Suvinil® ou equivalente. Barrado pintado com tinta esmalte sintético acetinado ou equivalente até 1.00m de altura.

TETO: Forro Pvc branco

COZINHA

PISO: cerâmica marca Eliane®, formato 40x40, Pei 4/5, ou equivalente.

PAREDES: Azulejo formato 20x20, PEI 3, marca Eliane® ou equivalente até o teto.

TETO: Forro Pvc branco.

SANITÁRIOS

PISO: cerâmica marca Eliane®, formato 40x40, Pei 4/5 ou equivalente.

PAREDES: Azulejo formato 20x20, PEI 3, marca Eliane® ou equivalente até o teto.

TETO: Forro Pvc branco

ADMINISTRAÇÃO

PISO: cerâmica marca Eliane®, formato 40x40, Pei 4/5 ou equivalente.

PAREDES: Alvenaria rebocada, acabamento em pintura cor palha semi-brilho, marca Suvinil®ou equivalente.

TETO: Forro Pvc branco

ÁREA DE SERVIÇO

PISO: Cerâmica marca Eliane®, formato 40x40, Pei 4/5 ou equivalente.

PAREDES: Pintura acrílica semi-brilho, cor palha, marca Suvinil® ou equivalente. Barrado com azulejos formato 40x40, Pei 3

TETO: Forro Pvc branco.

RECREIO COBERTO

PISO: cerâmica marca Eliane® ou equivalente, formato 40x40, Pei 4/5.

PAREDES: Pintura acrílica semi-brilho, cor palha, marca Suvinil® ou equivalente. Barrado com azulejos formato 40x40, Pei 3 ate 1,00 m de altura

TETO: Forro Pvc branco

FACHADAS E PILARES

Pintura acrílica semi brilho, marca Suvinil® ou equivalente conforme Estudo de Cores. Cerâmica 20x20 marca Eliane® PEI 3 ou equivalente até 1.00m de altura

ESTRUTURA

Pintura acrílica semi brilho, marca Suvinil® ou equivalente conforme Estudo de Cores.

ESQUADRIAS

Pintura esmalte semi-brilho aplicada sobre fundo protetor. Cor conforme estudo de cores.

LOUÇAS

· Bacia sanitária marca DECA®, linha Ravena Ref. CP-929 ou equivalente.

· Tanque DECA® TQ-25 com coluna, cor Branco CR-37, ou equivalente.

· Mictório de louça com sifão integrado, marca DECA® Ref. M712 ou equivalente.

· Lavatório com coluna Marca DECA® L91 e C9, cor branco gelo CR-37 ou equivalente.

ACESSÓRIOS DE LOUÇA PARA BANHEIRO

· Papeleira DECA® com rolete plástico Cód. A 480 17 ou equivalente.

· Cabide simples em porcelana marca DECA® Cód. A-680 17 ou equivalente.

· Saboneteira em porcelana marca DECA® Cód. A-180 17 ou equivalente.

METAIS

· Torneira para lavatório acabamento cromado, tipo DECA® linha Prata Cód. 1199 C50

ou equivalente.

· Torneira para pia de cozinha acabamento cromado com bica móvel de mesa e

registro tipo estrela. Marca DECA®, ou equivalente.

· Torneira de jardim/tanque para mangueira – DECA® linha de uso geral, Cód. 1153

C39 ou equivalente.

· Registro de pressão com manopla cromada DECA® Ref. 1416, linha C40 ou

equivalente.

FERRAGENS

Aliança linha Orion Design® Ref. 5501 para portas de madeira ou FAMA® linha latão cromado 075 ou equivalente para portas de madeira ou ferro.

LUMINÁRIAS

Lâmpada fluorescente 2x40W e 2x20W - conforme projeto;

CAIXA D’ÁGUA

02 caixa d’água em fibra de vidro com capacidade para 1.000 litros.

VIDROS

Vidro fantasia espessura 4mm em todas as esquadrias de ferro.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1 – DISPOSIÇÕES GERAIS.

1.1-	O projeto será fielmente executado de acordo com a presente especificação e projeto

Arquitetônico e complementares.

1.2-	Qualquer modificação somente poderá ser executada quando autorizada pela fiscalização da prefeitura.

1.3-	Os materiais a serem empregados poderão ser impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar a sua retirada do canteiro de obras e conseqüente substituição.

1.5-	Os serviços executados poderão ser impugnados pela fiscalização, cabendo ao empreiteiro a sua demolição sem ônus para a prefeitura.

1.6-	A direção geral da obra, caberá o profissional habilitado na forma da legislação vigente, que deverá permanecer na obra durante todo o tempo necessário.

1.7-	A fiscalização só aceitará, a qualquer titulo, os serviços que estiverem de acordo com as especificações e demais detalhes, e que apresentarem acabamento perfeito.

3.2 – INSTALAÇÃO DA OBRA.

3.2.1 – LOCAÇÃO.

3.2.1.1 –  A locação da obra será feita rigorosamente de acordo com os níveis, alinhamentos e indicações pré-definidas pela edificação existente.

3.2 – INSTALAÇÃO PROVISÓRIA.

3.2.2 – Todo o maquinário, utensílios, veículos, ferramentas e etc.; que fizerem necessário ao bom andamento da obra, ficará a cargo da contratada.

3.2.3 – Deverá ser construído barracão para  depósito de materiais e ferramentas.

3.3 – MOVIMENTO DE TERRA.

3.3.1 – ESCAVAÇÃO.

3.3.1.1 – As escavações para  fundações serão executadas de acordo com o projeto. Sempre que necessário as escavações serão escoradas, mantidos todos os cuidados que se impuserem para a segurança dos operários e garantia dos prédios vizinhos.

3.3.3.2 – O trabalho de escavação deverá ser manual ou mecânico. As valas deverão estar completamente limpas e isentas de material solto proveniente da escavação.

3.3.2 – REATERROS.

3.2.1 – Os aterros e reaterros que se fizerem necessário deverão ser feitos com material escolhido sem detritos vegetais, em camadas de 20cm molhadas convenientemente e fortemente compactadas.

3.4 – INFRA - ESTRUTURA.

3.4.1 – FUNDAÇÕES.

3.4.1.1 – A fundação será determinada em função das condições  geológicas do terreno, podendo ser diretas ou profundas  conforme  análise  do solo.

3.4.2 – SAPATAS ISOLADAS.

3.4.2.1 – As sapatas serão executados em concreto armado nas especificações do projeto estrutural.

3.4.3 – VIGA BALDRAME.

3.4.3.1 – Será executada em concreto armado nas dimensões e especificações do projeto estrutural devidamente impermeabilizada com vedacit ou similar dimensões de 15x30x 30cm.

3.5 – SUPER ESTRUTURA.

3.5.1- ESTRUTURA.

3.5.1.1 – A estrutura será executada em concreto armado de acordo com as plantas e detalhes executivos e serão obedecidas as prescrições da ABNT.

3.5.1.2- O adensamento deverá ser efetuado durante e após o lançamento do concreto com vibrador até que a água comece a refluir.

3.5.1.3-  Durante 07 dias as superfícies expostas do concreto, serão conservadas úmidas.

3.5.2- DOSAGEM

3.5.2.1 – O concreto deverá ser dosado de modo a assegurar após a cura a resistência indicada no projeto estrutural. de 150 kg/ cm²

3.5.3 - FORMAS

3.5.3.1 – Na execução das formas deverá ser verificado:

1- Reprodução fiel do desenho.

2- Superposição dos pilares conforme projeto.

3- Adoção de contra flechas quando necessário.

5-Furos para passagens das tubulações.

6-Vedação das formas.

7-Limpeza das formas.

3.5.4- ARMADURA

3.5.4.1 –   Na execução da armadura devera ser verificado:

1- Dobramento as barras conforme projeto.

2- Número das barras e suas bitolas.

3- Posição correta das barras.

4- A amarração, recobrimento e transpasse.

3.5.4.2 – Não será admitido emendas nas barras, não previstas no projeto, senão em casos especiais, devidamente autorizado pela fiscalização.

3.6 – ALVENARIA.

3.6.1 – As lajotas cerâmicas 8 furos deverão atender as características técnicas exigidas pela ABNT.

3.6.2 – Deverão ser colocados tacos de madeira ranhurados, previamente imunizados para a fixação posterior das esquadrias (seis no mínimo por vão).

3.6.3 – As lajotas 10x20x20, ou 10x20x30, serão assentes com argamassa no traço 1:6 (cimento e saibro) ou 1:2:7, (cimento, cal em pasta e areia fina).

3.6.4- As lajotas serão de ½ ou 1 vez, conforme o projeto.

3.7 – COBERTURA.

3.7.1 – A estrutura da cobertura será executada com madeira de lei, conforme projeto.

3.7.2 – O cobrimento será executado com telhas de cerâmicas tipo paulista, sendo utilizadas na cumieira o acabamento do mesmo padrão.

3.8 – FORROS

3.8.1 – Será empregado forro de Pvc branco

3.9 – REVESTIMENTOS.

3.9.1 – CHAPISCO.

3.9.1.1–Todas as superfícies de concreto e alvenaria externas e internas a serem revestidas, serão previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 -cimento e areia.

3.9.2 – EMBOÇO PAULISTA (INTERNO E EXTERNO)

3.9.2.1 -  Será empregado argamassa mista de cimento, saibro e areia no traço (1:3:3) e espessura de 2.0cm.

3.9.2.2- O emboço deverá ser executado antes da colocação dos alizares e mata juntas.

9.3 – AZULEJOS.

3.9.3.1 – O revestimento com os azulejos serão executados conforme especificação, tamanho e cor, indicados pela Contratante.

3.9.3.2 – Para assentamento dos azulejos deverá ser observado os seguintes itens:

01-O emboço das paredes deverá ser feito com argamassa de cimento e saibro no traço

1:6, ficando a mesma rigorosamente no prumo.

02- Os azulejos deverão ser assentados com argamassa industrial de boa qualidade.

03- As juntas deverão ter espessura constante, não superior a 1,5 mm.

04- O rejuntamento será feito com argamassa industrial na cor a definir.

05- Os azulejos a serem cortados para a passagem dos canos, torneiras e outros         elementos das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas.

3.9.3.3 – Os banheiros e a cozinha serao revestimentos de azulejo até o teto.

3.10 – PAVIMENTAÇÃO.

3. 10.1 – LASTRO DE CONCRETO (CONTRAPISO)

3. 10.1.1- Sobre o aterro compactado deverá ser executado um lastro de concreto  devidamente impermeabilizado de 5 cm  de espessura, no traço  1:3:5, (cimento, areia e brita).

3.10.1.2- As calçadas terão 70cm de largura com  juntas de dilatação a cada 1,54m conforme projeto.

3.10.2 – LADRILHOS CERÂMICOS.

3.10.2.1-Serão  empregados  ladrilhos  cerâmicos  40 x 40cm, DE PRIMEIRA QUALIDADE,     tipo PI – IV, em cores claras.

3.10.3.2-Todos os pisos a pavimentar terão caimentos necessários para perfeito e rápido    escoamento das  águas.3.

3.10.3.3-A colocação dos ladrilhos cerâmicos será feita de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, cuja espessura não deverá ser superior a 1,5mm com argamassa pré fabricada.

3.10.3.4-  Os rejuntamentos serão executados com argamassa industrial na cor a ser definida pela  fiscalização.

3.11 – SOLEIRAS E RODAPÉS.

3.11.1- SOLEIRAS.

3.11.1.1- As soleiras serão executadas com a própria cerâmica utilizada no piso.

3.11.2- RODAPÉS.

3.11.2.1- Todos os cômodos receberão rodapés  acompanhando o padrão da cerâmica do piso.

3.12- ESQUADRIAS.

3.12.1 - As portas internas serão em madeira semi oca nas dimensões descritas no projeto arquitetônico.

3.12.2- As janelas e basculantes metálicas serão indicadas no projeto arquitetônico.

3.12.3- Todos os perfis, chapas e peças deverão apresentar superfície limpa e protegida contra oxidação.

12.2.4- Os caixões das esquadrias deverão ser assentados com nível e prumo corretos, a fim de não ser necessário o corte para acerto das portas.

3.13- VIDROS.

3.13.1- Serão utilizados vidro canelado ou fantasia em todas as janelas e básculas.

3.14- PINTURA.

3.14.1- PINTURA PVA ACRÍLICA.

3.14.1.1- Deverá ser utilizado tinta P.V.A. acrílico em todas  as paredes que não forem azulejados.

3.14.1.2- As paredes internas serão revestidas com massa acrílica duas (02) demãos.

3.14.1.3- Deverá ser utilizado tinta P.V.A. acrílico em todas as paredes externas, que não forem  revestidas com azulejo cerâmico.

3.14.2 -  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VERNIZ.

3.14.2.1- Deverá ser pintado com  esmalte sintético todas as esquadrias de ferro (portas e janelas)  em duas (02) demãos, até seu perfeito acabamento.

3.14.2.2- As peças serão emassadas com massa óleo e posterior lixamento.

3.15- LIMPEZA DA OBRA

3.15.1- Deverá ser removidos depósitos de água, tapumes, cercas, bem como entulhos e detritos que ainda existirem.

3.15.2- Todas as instalações serão revisadas e testadas devendo apresentar-se em perfeito funcionamento na entrega.

3.15.3- Deverá ser executada  limpeza interna da obra com utilização de ácido muriático e sabão neutro.

Campo Novo do Parecis – MT

Jacqueline Liborio Guidinho

Engenheira Civil

CREA 260461805-2

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DESCRITIVO

ESCOLA NIVALDO ALVES

ASSENTAMENTO GUAPIRAMA

(02 SALAS DE AULA)

JANEIRO 2012